Приложение

к постановлению администрации города Твери

от «29» июня  2011 № 1119

Порядок

содержания автомобильных дорог местного значения, находящихся в муниципальной собственности

- Настоящий порядок содержания автомобильных дорог местного значения, находящихся в муниципальной собственности (далее – порядок) определяет правила организации и проведения работ по подержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Твери, находящихся в муниципальной собственности (далее – автомобильные дороги) в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения по ним (далее – работы по содержанию автомобильных дорог).

- Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери, администрации районов в городе Твери планируют, координируют и организуют работу по содержанию автомобильных дорог.

- Содержанию автомобильных дорог осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

- Дорожные работы осуществляются в соответствии с классификацией работ по содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 № 160 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них».

- Организации, заключившие муниципальные контракты по содержанию автомобильных дорог обязаны при производстве работ соблюдать требования к содержанию элементов автомобильных дорог местного значения, находящихся в муниципальной собственности (приложение к Порядку).

- Календарные даты для летнего и зимнего периода выполнения основных дорожных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения устанавливаются Управлением благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери ежегодно, до 25 декабря текущего года. Исходя из фактических и прогнозируемых погодных условий Управлением благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери может приниматься решение о сокращении либо продлении сроков того или иного периода.

- Контроль качества выполнения работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

- Организация работ по содержанию автомобильных дорог включает в себя следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния автомобильных дорог;

б) разработка проектов работ по содержанию автомобильных дорог (далее – проекты) или сметных расчетов стоимости работ по содержанию автомобильных дорог (далее – сметные расчеты);

в) проведение работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется в соответствии с утвержденными проектами работ или сметными расчетами;

г) приемка работ по содержанию автомобильных дорог.

- Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, утвержденном приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог».

- По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности осуществляется формирование плана разработки проектов и (или) сметных расчетов.

- План разработки проектов утверждается управлением благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери.

- Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом установленной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 № 160 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» классификации работ по содержанию автомобильных дорог, а также периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог.

- Приемка выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов на их выполнение.

- За нарушение Порядка исполнители работ по содержанию автомобильных дорог несут административную ответственность, предусмотренную законом Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».

Начальник управления благоустройства

и дорожного хозяйства							        Д.В. Симаков

Приложение 1

к Порядку содержания автомобильных дорог местного значения, находящихся в муниципальной собственности

Требования к содержанию элементов автомобильных дорог местного значения, находящихся в муниципальной собственности.

| Наименование требования | В летний период |  | В зимний период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид работ | Срок выполнения | Вид работ | Срок выполнения |
| Покрытие проезжей части |  |  |  |  |
| Покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью. Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т. п. не должны превышать по длине 15 см, ширине 60 см и глубине 5 см. Проезжая часть автодороги в зимний период содержится в чистом от снега и льда состоянии. Обязательное соблюдение требований действующих нормативных документов (ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения и др.) | Очистка от пыли и грязи после зимнего периода | До 09.05 | Очистка покрытия от снега | В течение 4 часов после окончания снегопада |
|  | Очистка от пыли и грязи, обеспыливание проезжей части | постоянно | Обработка покрытий противогололедными материалами против зимней скользкости | В течение 4 часов с момента обнаружения зимней скользкости |
|  | Ямочный ремонт покрытия после зимнего периода | До 09.05 | Аварийный ямочный ремонт | Не более 7 суток |
|  | Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии после зимнего периода | До 09.05 | Устранение отклонений крышек люков и решеток дождеприемников относительно уровня покрытия, замена разрушенных крышек | В течение 3-х часов |
|  | Устранение отклонений крышек люков и решеток дождеприемников относительно уровня покрытия, замена разрушенных крышек | Не более 1 суток |  |  |
|  | Устранение отклонений верха головки рельса трамвайных или железнодорожных путей относительно покрытия, расположенных в пределах проезжей части. | Не более 2-х суток |  |  |
|  | Разметка покрытий | До 20.05 |  |  |
|  | Восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала | 1 раз до 15.04, 1 раз до 30.10 и 1 раз в течение летнего сезона по мере необходимости |  |  |
|  | Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером | 1 раз до 01.05, 1 раз до 30.10 и 7 раз в течение летнего сезона по мере необходимости |  |  |
| Земляное полотно и полоса отвода |  |  |  |  |
| Обочины на автодорогах должны быть спланированы и не должны быть ниже уровня прилегающей кромки проезжей части более чем на 4 см (для грунтовых обочин более чем на 5 см). Растительность на обочинах и в полосе отвода не должна мешать восприятию дорожных условий участникам движения. Полоса отвода должна быть чистой, без мусора и посторонних предметов. Обочины на автодорогах должны своевременно очищаться после снегопадов | Очистка тротуаров и пешеходных дорожек от пыли и грязи, обеспыливание тротуаров. | постоянно | Очистка тротуаров и пешеходных дорожек от снега и снежных наносов | В течение 3 часов после окончания снегопада |
|  | Планировка обочин автогрейдером | 1 раз до 15.05 и 4 раза в течение летнего периода по мере необходимости | Очистка обочин от снега и снежных наносов | В течение 4 часов после окончания снегопада |
|  | Укрепление обочин песчано-гравийной смесью на участках с заниженными обочинами | 1 раз до 01.05, и 1 раз до 1.10 | Уборка снежных валов | В течение суток с момента обнаружения |
|  | Скашивание травы | 1 раз до 15.06 и 3 раза в течение летнего периода |  |  |
|  | Расчистка полосы отвода от кустарников и мелколесья | В течение года по мере необходимости |  |  |
|  | Уборка полосы отвода от мусорных свалок | До 01.05 и далее в течение суток с момента обнаружения |  |  |
|  | Засыпка промоин и ям на откосах земляного полотна и обочинах | В течение летнего периода по мере необходимости |  |  |
| Искусственные сооружения и водоотвод |  |  |  |  |
| Водопропускные трубы, водоотводные и водосбросные лотки, колодцы ливневой канализации, водоотводные канавы должны быть очищены и выполнять свое функциональное предназначение. Укрепление на водопропускных трубах не должно иметь видимых разрушений и деформаций и должно быть окрашено | Очистка отверстий труб от грязи и наносов | 1 раз - до 01.05, 2 раза в течение летнего периода и 1 раз до 01.10 | Закрытие отверстий водопропускных труб | До 01.12 |
|  | Прочистка водоотводных и водосбросных лотков после зимнего периода | До 01.05 | Установка указательных вех | До 01.12 |
|  | Ликвидация размывов на укреплении водоотводных и водосбросных искусственных сооружениях | В течение трех суток с момента обнаружения |  |  |
|  | Прочистка водоотводных канав | До 01.06 и по мере необходимости |  |  |
|  | Очистка колодцев ливневой канализации | В ходе проведения противопаводковых мероприятий и по мере необходимости |  |  |
| Обстановка пути |  |  |  |  |
| Автобусные остановки круглогодично должны содержаться в чистоте и порядке, автопавильон не должен иметь дефектов, угрожающих жизни и здоровью пользователей, и должен отвечать требованию эстетического визуального восприятия, скамейка и урна должны выполнять свое функциональное предназначение. Дорожные знаки, предупреждающие и направляющие устройства должны быть чистыми, без повреждений, затрудняющих их восприятие, окрашенными, должны иметь вертикальную разметку (за исключением оцинкованных поверхностей) и световозвращатели, обеспечивающие видимость в темное время суток. Замену или восстановление поврежденных дорожных знаков, элементов ограждений и сигнальных столбиков следует осуществлять в установленные сроки. Освещение в темное время суток должно гореть постоянно | Очистка автобусных остановок от пыли и мусора | До 01.05, далее 1 раз в месяц | Очистка автобусной остановки от снега и льда | В течение суток после окончания снегопада |
|  | Покраска павильонов после зимнего периода | До 01.05 | Очистка дорожных знаков от снега | По мере необходимости |
|  | Обновление дорожных знаков после зимнего периода | До 01.05 | Установка указательных вех | До 01.12. |
|  | Покраска барьерных ограждений (кроме оцинкованных) после зимнего периода | До 01.05 | Очистка барьерного ограждения от снега и грязи | По мере необходимости |
|  | Замена поврежденных дорожных знаков | 3 суток с момента обнаружения | Уборка снежных валов перед ограждениями со стороны проезжей части | В течение суток после окончания снегопада |
|  | Замена или выправка поврежденного барьерного ограждения | 10 суток с момента обнаружения |  |  |
|  | Содержание наружного освещения | Ежедневно |  |  |