ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 октября 2013						         № 1327

г. Тверь

Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

города Твери и Правил расчета размера финансовых затрат

на указанные цели

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ                       "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", на основании ГОСТ, СНиП и иной законодательной базы в сфере осуществления дорожной деятельности в Российской Федерации

П О С Т А Н О В Л Я Ю

1. Утвердить нормативы финансовых затрат на содержание 1 км автомобильных дорог общего пользования местного значения города Твери (далее - нормативы финансовых затрат) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. 	  Утвердить Правила расчета размера финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Твери согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Предоставление бюджетных ассигнований на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Твери по установленным на их содержание нормативам финансовых затрат ежегодно осуществлять исходя из возможностей доходной базы городского бюджета.

4. 	Муниципальным заказчикам при подготовке конкурсной документации на 2014 год руководствоваться единичными расценками на выполнение работ по текущему содержанию улично-дорожной сети города, благоустройству территорий города Твери.

5.  Управлению информационных ресурсов и технологий администрации города (Исаев А.В.) разместить настоящее постановление на интернет-сайте администрации города.

6. Управлению информации (Касаева Н.А.) разместить настоящее постановление в средствах массовой информации.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери Д.И. Насибуллина.

Глава администрации города Твери					В.М. Павлов

Приложение 1 к постановлению

администрации города Твери

от «29» октября 2013г  № 1327

Нормативы финансовых затрат

на содержание 1 км автомобильных дорог общего пользования

местного значения города Твери

Общие положения

Нормативы финансовых затрат на содержание 1 км автомобильных дорог общего пользования местного значения города Твери применяются для определения размера ассигнований городского бюджета на указанные цели в 2014 году и последующие годы.

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Твери относятся автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц, расположенные в границах города Твери, за исключением  автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.

Категории дорог общего пользования местного значения города Твери установлены в соответствии с классификацией, утвержденной  Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820 «СП 42.13330.2011. Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

По назначению выделяются:

- магистральные дороги общегородского значения (далее – магистральные дороги) – транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами в одном или разных уровнях;

-  улицы и дороги в районах города (далее - районные дороги) – транспортная связь в пределах районов, выходы на магистральные городские дороги; пешеходная связь с учреждениями и предприятиями, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта;

-  пешеходно-транспортные улицы районного значения (далее – пешеходно-транспортные) – пешеходная и транспортная связи в пределах планировочного района. К названной категории относится ул. Трехсвятскую в Центральном районе города Твери.

Классификация автомобильных дорог и их отнесение к категориям  (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в Порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с Правилами классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 № 767, автомобильные дороги города Твери отнесены по условиям движения и доступа к ним к классу «обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога).

Основные показатели транспортно-эксплуатационных

характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог

Таблица 1

| № п/п | Параметры элементов автомобильной дороги | Категории автомобильной дороги |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IВ | II |  | III | IV | V |
| 1. | Общее число полос движения, штук | 4 и более | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2. | Ширина полосы движения, м | 3,5-3,75 | 3,5-3,75 | 3,5-3,75 | 3,25-3,5 | 3-3,25 | 3,5-4,5 |
| 3. | Ширина обочины (не менее), м | 3,25-3,75 | 2,5-3 | 2,5-3 | 2-2,5 | 1,5-2 | 1-1,75 |
| 4. | Ширина разделительной полосы, м | 5 | - | - | - | - | - |
| 5. | Пересечение с автомобильными дорогами | допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами со светофорным регулированием не чаще чем через 5 км | в одном уровне | в одном уровне | в одном уровне | в одном уровне | в одном уровне |
| 6. | Пересечение с железными дорогами | в разных уровнях | в разных уровнях | в разных уровнях | в разных уровнях | в одном уровне | в одном уровне |
| 7. | Доступ к дороге с примыкающей дороги в одном уровне | допускается не чаще чем через 5 км | допускается | допускается | допускается | допускается | допускается |
| 8. | Максимальный уровень загрузки дороги движением (*) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 9. | Расчетная интенсивность движения, приведенных д./сут. | до 14000 | от 6000 до 14000 |  | от 2000 до 6000 | от 200 до 2000 | до 200 |

(*) максимальный уровень загрузки дороги движением определяется как отношение величины максимальной интенсивности движения к величине ее пропускной способности.

Количество дорог и элементов обустройства автомобильных дорог местного значения, дифференцированных по категориям в зависимости от  транспортно-эксплуатационных характеристик, протяженность дорог определяется согласно соответствующим учетным данным по состоянию на 1 июля года, предшествующего планируемому периоду.

Протяженность магистральных и районных дорог,

мостов и путепроводов в городе Твери,

в зависимости от категории дорог, км

Таблица 2

| Категория дорог | Заволжский район | Московский район | Пролетарский район | Центральный район | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районные дороги |  |  |  |  |  |
| IВ | 35,194 | 0,0 | 13,576 | 0,0 | 48,770 |
| II | 36,940 | 35,456 | 11,592 | 0,0 | 83,988 |
| III | 53,225 | 58,780 | 24,418 | 23,191 | 159,614 |
| IV | 43,455 | 0,0 | 62,517 | 2,295 | 108,267 |
| V | - | - | - | - | - |
| ул. Трехсвятская | - | - | - | 1,039 | 1,039 |
| Итого: | 168,814 | 94,236 | 112,103 | 26,525 | 401,678 |
| Магистральные дороги |  |  |  |  |  |
| IВ | 13,370 | 22,787 | 7,323 | 18,638 | 62,118 |
| II | 30,036 | 8,739 | 16,293 | 5,427 | 60,495 |
| III | 20,532 | 10,346 | 16,444 | 0 | 47,322 |
| IV | - | - | - | - | - |
| V | - | - | - | - | - |
| Итого: | 69,938 | 41,872 | 40,060 | 24,065 | 169,935 |
| Всего: | 232,752 | 136,108 | 152,163 | 50,590 | 571,613 |

Классификация работ по содержанию автомобильных дорог местного значения города Твери принята в соответствии с приказом Минтранса Российской Федерации от 12.11.2007 № 160 (ред. от 06.08.2008) «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них», распоряжением администрации города Твери от 22.07.2013 № 656 «Об утверждении Перечня работ по содержанию улично-дорожной сети города Твери».

Нормативы финансовых затрат на содержание 1 км улично-дорожной сети определяются отдельно по летнему и зимнему содержанию для каждой категории дорог по формуле:

Н сод. = ∑[(Qi * Rei)] / L,

где

Q – объем работ по каждому виду (в м, кв.м, куб.м, и т.д.);

i – наименование работ;

L - протяженность автомобильных дорог каждой  категории (км);

Re – единичная расценка по видам работ (в руб).

Единичные расценки на выполнение работ по текущему содержанию    улично-дорожной сети города, благоустройству территорий                           города Твери на 2014 год

Таблица 3

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Расценка, руб./ед., с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Летнее содержание дорог, мостов и путепроводов |  |  |  |
| 1. | Механизированная очистка дорожных покрытий комбинированной дорожной машиной с увлажнением | 100м2 | 89,75 |
| 2. | Механизированное подметание тракторными щетками | 100м2 | 19,73 |
| 3. | Мойка прилотковой части | 100 м2 | 66,58 |
| 4. | Полив проезжей части | 100 м2 | 8,93 |
| 5. | Уборка прилотковой части улиц подметально-уборочной машиной | 100 м2 | 13,92 |
| 6. | Очистка тротуаров и кромки проезжей части вдоль бортового камня и вывоз мусора | 100 м2 | 799,98 |
| 7. | Укрепление обочин ПГС | м2 | 69,74 |
| 8. | Профилирование грунтовых обочин автогрейдером | км | 289,90 |
| 9. | Вывоз грунта после профилирования дороги | м3 | 205,75 |
| 10. | Заделка повреждений дороги установкой «Магнум» | 100 м2 | 48402,94 |
| 11. | Ремонт аварийных ям | м2 | 852,21 |
| Зимнее содержание дорог, мостов и путепроводов |  |  |  |
| 1. | Подметание и сгребание снега комбинированной дорожной машиной | 1000 м2 | 58,12 |
| 2. | Подметание и сгребание снега тракторными щетками | 1000 м2 | 109,66 |
| 3. | Посыпка проезжей части пескосоляной смесью | 1000 м2 | 272,68 |
| 4. | Распределение противогололедных материалов жидкими реагентами | 1000 м2 | 125,13 |
| 5. | Сгребание снега с формированием снежного вала автогрейдером | км. | 201,66 |
| 6. | Перекидка снега шнекороторным снегоочистителем | км. | 1358,88 |
| 7. | Погрузка и вывоз снега | м3 | 201,97 |
| 8. | Ремонт аварийных ям зимой | м2 | 851,98 |
| Зимнее содержание территорий |  |  |  |
| 1. | Ручная уборка территорий | 1000 м2 | 1311,63 |
| 2. | Механизированная уборка территорий | 1000 м2 | 80,42 |
| 3. | Посыпка тротуаров, остановок, площадок отдыха пескосоляной смесью вручную | 1000 м2 | 513,61 |
| 4. | Очистка урн и вывоз мусора | м3 | 524,06 |
| 5. | Сбор случайного мусора | 1000м2 | 211,80 |
| Летнее содержание территорий |  |  |  |
| 1. | Ручная уборка территорий | 1000 м2 | 358,13 |
| 2. | Механизированная уборка тротуаров | 1000 м2 | 80,42 |
| 3. | Сбор случайного мусора | 1000м2 | 211,80 |
| 4. | Очистка урн и вывоз мусора | м3 | 524,06 |
| 5. | Выкашивание и вывоз скошенной травы | 100 м2 | 253,65 |
| 6. | Вырезка кустарника | 10 шт. | 457,27 |
| 7. | Ремонт металлических ограждений и урн | 1 м2 | 643,65 |
| 8. | Окраска элементов дороги | 1 м2 | 193,58 |
| 9. | Замена бортового камня | 1 п.м. | 728,07 |
| 10. | Покраска бортового камня | м2 | 122,79 |

Нормативы финансовых затрат

на содержание 1 км автомобильных дорог общего пользования

местного значения города Твери, тыс. руб. в год

Таблица 4

| Назначение дорог | Техническая категория автомобильной дороги |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | IВ | II | III | IV | V |
| Зимнее содержание (с 01.01.по 31.03., с 01.11. по 31.12.) |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные | - | 4896 | 1208 | 1025 | - | - |
| Районные | - | 495 | 417 | 389 | 352 | - |
| Пешеходно-транспортные | 8808 |  |  |  |  |  |
| Летнее содержание (с 01.04.по 31.10.) |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные | - | 5084 | 3032 | 1553 | - | - |
| Районные | - | 839 | 729 | 631 | 386 | - |
| Пешеходно-транспортные | 5211 |  |  |  |  |  |

Начальник департамента                                                   Н.Ю. Сдобняков

Приложение 2  к постановлению

администрации города Твери

от «____» __________ 2013г  № _____

ПРАВИЛА

расчета размера финансовых затрат  на содержание

автомобильных дорог общего пользования местного значения города Твери

Расчет размера финансовых затрат на содержание  автомобильных  дорог осуществляется по формуле:

А сод. = Н сод. x L,

где

А сод. - размер финансовых затрат  на  выполнение  работ  по  содержанию автомобильных  дорог каждой категории  на  соответствующий  финансовый  год планового периода (тыс. рублей);

Н сод. - приведенный норматив  финансовых затрат на работы по содержанию автомобильных  дорог  каждой  категории  на  соответствующий финансовый год планового периода (тыс. рублей/км);

L - протяженность автомобильных дорог каждой  категории  на  1  июля года, предшествующего планируемому периоду (км).

Общая потребность в финансовых  затратах  на  содержание  автомобильных дорог определяется как сумма  финансовых  затрат  на  выполнение  работ  по содержанию автомобильных дорог по всем категориям автомобильных дорог.

Нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог ежегодно индексируются, исходя из индексов-дефляторов, доведенных Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год планового периода.

В  зависимости от категории автомобильной дороги и индекса-дефлятора на соответствующий  финансовый год планового периода применительно к каждой автомобильной  дороге определяются приведенные нормативы (Н сод.), рассчитываемые по формуле:

Н сод. = Н x К деф.,

где

Н - установленный норматив финансовых затрат  на  содержание  автомобильных дорог;

К деф.  - индекс-дефлятор   потребительских   цен  на  год планирования (при расчете  на  период  более  одного  года  -  произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы), разработанный Министерством экономического развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития и учитываемый при формировании бюджета города Твери  на  соответствующий  финансовый  год  планового периода.

Основанием для пересмотра  нормативов финансовых затрат является изменение суммарных расходов на содержание 1 км автомобильных дорог по сравнению с расходами, принятыми при их утверждении, вызванное:

- изменением состава работ по содержанию дорог;

- изменением себестоимости работ на величину, превышающую индекс потребительских   цен   в  части  содержания  автомобильных  дорог  на  год планирования.

Изменение установленных нормативов финансовых затрат вносится в срок до 1 июля года, предшествующего планируемому финансовому году.

Начальник департамента                                                            Н.Ю. Сдобняков